Material Safety Data Sheet

[제1항] 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 ◦ ZN-ST 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 ◦ PVC 열안정제. 다. 제조사/공급자/유통업자 정보 ◦ 회사명: 우창실업 ◦ 주소: 충청남도 서산시 지곡면 환성리 223-34 ◦ 긴급전화번호: 041-664-6671

[제2항] 유해성∙위험성

가. 유해성∙위험성 분류 ◦ 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 ◦ 그림문자 ◦ 신호어 경고 ◦ 유해∙위험문구 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 ◦ 예방조치문구 - 예방 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. - 대응 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. - 저장 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오 밀봉하여 저장하시오 - 폐기 내용물 용기를 폐기하시오 다. 유해∙위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해∙위험성(NFPA) ◦ 보건: 1 ◦ 화재: 1 ◦ 반응성: 0

[제3항] 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 구성성분의 명칭 ◦ 아래표 참조 나. 함유량 물질명; CAS No.; 함유량. Zinc stearate; 557-05-1; Min. 35.0%. Zinc palmitate; 4991-47-3; Max. 62.0%. Zinc myristate; 16260-27-8; Max. 2.0%.

[제4항] 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 ◦ 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. ◦ 화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. 나. 피부에 접촉했을 때 ◦ 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오. ◦ 피부질환의 증상이 지속되는 경우 의사의 진찰을 받으시오. 다. 흡입했을 때 ◦ 노출로 인한 기침 등의 이상증상이 발생할 경우 의사의 진찰을 받으시오. ◦ 즉시 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오. ◦ 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오. ◦ 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오. 라. 먹었을 때 ◦ 의식이 없으면 모든 섭취를 금하시오. ◦ 의식이 있으면 입을 헹궈내고 물 혹은 우유 2-4컵을 천천히 섭취하게 하시오. ◦ 자극이나 이상증상이 발생할 경우 의사의 진찰을 받으시오. 마. 기타 의사의 주의사항 ◦ 해독제 : 칼슘 나트륨 에데테이트/포도당(정맥투여), 칼슘 나트륨 에데테이트 / 프로카인(근육주사)

[제5항] 폭발∙화재시 대처방법

가. 적절한 소화제 ◦ 적절한소화제 : CO2, 분말 소화약제, 분무주수, 일반적인 포말. ◦ 부적절한 소화제 : 자료없음 ◦ 대형 화재시 일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 ◦ 열분해생성물 : 아연 산화물, 탄소 ◦ 화재 및 폭발위험 경미한 화재 위험이 있음. 분진과 공기의 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음. 다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 ◦ 위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 추후 처리를 위한 제방을 축조하시오. 주변화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오. 바람을 안고 저지대를 피하시오.

[제6항] 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 ◦ 노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오. ◦ 상하수도와 격리된 장소에 저장하시오. ◦ 추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오. 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 ◦ 대기: 자료없음 ◦ 토양: 자료없음 ◦ 수중: 자료없음 다. 정화 또는 제거방법 ◦ 소량누출시: 자료없음 ◦ 다량누출시: 자료없음

[제7항] 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령 ◦ 눈, 피부의 접촉을 피하시오. ◦ 분진의 발생 및 비산을 방지하시오. ◦ 전체환기 또는 국소배기장치를 활용한 환기를 실시하시오. ◦ 화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오. 나. 안전한 저장방법 ◦ 밀폐용기에 저장하시오. ◦ 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. ◦ 점화원과 접촉을 피하시오.

[제8항] 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 ◦ 국내규정: TWA – 10mg/m3 ◦ ACGIH규정: 자료없음 ◦ 생물학적 노출기준: 자료없음 나. 적절한 공학적 관리 ◦ 국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오. ◦ 작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오 ◦ 폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하시오 다. 개인보호구 ◦ 호흡기 보호: 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오 ◦ 눈 보호 근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오 ◦ 손 보호: 가능한 보호장갑을 착용하시오. ◦ 신체보호: 별도의 개인 보호의가 필요하지 않음.

[제9항] 물리화학적 특성

가. 측정자료의 명확한 단위 또는 참고조건 기재 ◦ 외관: 흰색 파우더 ◦ 냄새: 자료없음. ◦ pH: 자료없음 ◦ 녹는점/어느점: 자료없음 ◦ 초기 끓는점과 끓는점 범위: 자료없음 ◦ 인화점: 자료없음 ◦ 증발속도: 자료없음 ◦ 인화성(고체,액체): 자료없음 ◦ 인화 또는 폭발한계 상한/하한: 자료없음 ◦ 증기압: 자료없음 ◦ 용해도: 자료없음 ◦ 증기밀도: 자료없음 ◦ 비중: 1.1g/cm3 ◦ n-옥탄올/물 분배계수: 1.2 ◦ 자연발화온도: 자료없음 ◦ 분해온도: 자료없음 ◦ 점도: 자료없음 ◦ 분자량: 자료없음

[제10항] 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 ◦ 반응성 : 상온 상압에서 안정함. ◦ 중합반응 : 중합하지 않음. 나. 피해야 할 조건 ◦ 열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오. ◦ 혼합금지물질과 접촉을 피하시오. 다. 피해야 할 물질 ◦ 산화제 염기. 라. 분해시 생선되는 유해물질 ◦ 열분해 시 아연 산화물, 탄소 생성.

[제11항] 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경로에 관한정보 ◦ 자극, 호흡곤란을 일으킬 수 있음. 설사를 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음 자극을 일으킬 수 있음. 나. 건강유해성 정보 ◦ 급성독성 경구 : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat 경피 : 자료없음 흡입 : LC50 > 50 ㎎/ℓ Rat ◦ 발암성 산업안전보건법: 자료없음 노동부고시: 자료없음 IRAC: 자료없음 OSHA: 자료없음 ACGIH: A4 (Stearates) NTP: 자료없음 EU CLP: 자료없음 ◦ 생식세포변이원성 자료없음 ◦ 특정 표적장기 독성 사람의 기도에 자극성의 가능성이 있음.

[제12항] 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 ◦ 자료없음 나. 잔류성 및 분해성 ◦ 잔류성: 자료없음 ◦ 분해성: 자료없음 다. 생물농축성 ◦ 농축성: 자료없음 ◦ 생분해성: BOD5/COD 0.138 라. 토양이동성 ◦ 자료없음 마. 기타 유해영향 ◦ 자료없음

[제13항] 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 ◦ 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오 나. 폐기시 주의사항 ◦ 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

[제14항] 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) ◦ 자료없음 나. 적정선적명 ◦ 해당없음 다. 운송에서의 위험성 등급 ◦ 해당없음 라. 용기등급 ◦ 해당없음 마. 해양오염물지 ◦ 자료없음 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대첵 ◦ 해당없음 ◦ 해당없음

[제15항] 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 ◦ 노출기준설정물질 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 ◦ 자료없음 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 ◦ 자료없음 라. 폐기물관리법에 의한 규제 ◦ 자료없음 마. 기타국내 및 외국법에 의한 규제 ◦ 자료없음

[제16항] 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ◦ KOSHANET 나. 최초작성일 ◦ 2010-06-30 다. 개정횟수 및 최종개정일자 ◦ 개정횟수: 0회 ◦ 최종 개정일자: 라. 기타 ◦ 자료없음